湖北文理学院2021年普通专升本考试《房屋建筑学》考试样卷

一、单项选择题（每题各有一个正确选项，每小题1分，共60分）

- 对于大型的比较复杂的工程，建筑设计一般采用（     ）设计阶段。

- 1个

- 2个

- 3个

- 4个

- 下列不属于刚性基础的是（     ）。

- 砖基础

- 混凝土基础

- 石基础

- 钢筋混凝土基础

- 多层住宅的层数范围是（     ）。

- 1~3层

- 2~4层

- 3~5层

- 4~6层

- 建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（     ）年，适用于一般性建筑。

- 50~100

- 80~150

- 25~50

- 15~25

- 下面四种平面图不属于建筑施工图的是（     ）。

- 首层平面图

- 基础平面图

- 剖面图

- 总平面图

- 建筑构造的研究对象为（     ）。

- 建筑施工与技术

- 建筑结构与力学

- 建筑物理与材料

- 构造原理与方法

- 楼板层的隔声构造措施不正确的是（     ）。

- 设置混凝土垫层

- 楼面上铺设地毯

- 设置矿棉毡垫层

- 做楼板吊顶处理

- 一般楼梯平台部分的净高应不少于（     ）mm。

- 1800

- 2000

- 2200

- 2400

- 栏杆扶手尺度一般不低于（     ）mm。

- 1000

- 950

- 900

- 800

- 下列为整体地面的是（     ）。

- 细石混凝土地面

- 花岗岩地面

- 缸砖地面

- 地毯地面

- 可能产生不均匀沉降的建筑物或门窗洞口尺寸较大时，应采用（     ）过梁。

- 砖砌平拱

- 砖砌弧拱

- 钢筋砖

- 钢筋混凝土

- 天然地基上的基础，一般把埋深在（     ）以内的叫浅基础。

- 6m

- 5m

- 4m

- 3m

- 为增强建筑物的整体刚度可采取（     ）等措施。

- 构造柱

- 变形缝

- 预制板

- 过梁

- 屋顶是建筑物最上面起维护和承重作用的构件，屋顶构造设计的核心是（     ）。

- 承重

- 保温隔热

- 防水和排水

- 隔声和防火

- 民用建筑中，窗子面积的大小主要取决于（     ）的要求。

- 室内采光

- 室内通风

- 室内保温

- 立面装饰

- 建筑物之间的距离主要依据（     ）的要求确定。

- 防火安全

- 地区降雨量

- 地区日照条件

- 水文地质条件

- 楼梯踏步的宽度（水平投影宽度）以    mm左右为宜，不应窄于    mm。（     ）

- 280, 260

- 300, 260

- 320, 250

- 340, 280

- 预制板在墙上的搁置长度不少于（     ）mm。

- 80

- 90

- 100

- 110

- 现浇水磨石地面常嵌固分格条（玻璃条、铜条等），其主要目的是（     ）。

- 防止面层开裂

- 便于磨光

- 面层不起灰

- 增添美观

- 根据防火规范，一、二级耐火等级建筑，防火墙最大间距为（     ）。

- 120

- 130

- 140

- 150

- 民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中（     ）属于居住建筑。

- 托儿所

- 宾馆

- 公寓

- 疗养院

- 扩大模数的基数有（     ）。

- 6个

- 4个

- 2个

- 不限

- 普通砖混结构的建筑物，层高每降低l00mm可节省（     ）投资。

- 1%

- 1.5%

- 2%

- 2.5%

- 坡屋顶是指屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般在（     ）以上。

- 8%

- 10%

- 12%

- 15%

- 窗台高度一般常取值为（     ）mm。

- 800~900

- 900~1000

- 1000~1100

- 1100~1200

- 学生宿舍通常设有双人床，结合楼板层高度考虑，层高不宜小于（     ）m。

- 2.8

- 3.0

- 3.25

- 3.4

- 下列不属于难燃烧体的是（     ）。

- 石膏板

- 水泥石棉板

- 纤维板

- 板条抹灰

- 当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（     ）。

- 垫层高度范围内

- 室内地面以下-0.06mm处

- 垫层标高以下

- 平齐或高于室内地面面层

- 屋顶的坡度形成中材料找坡是指（     ）。

- 利用预制板的搁置

- 选用轻质材料找坡

- 利用油毡的厚度

- 利用结构层

- 混凝土刚性防水屋面中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常在防水层与结构层之间设置（     ）。

- 隔蒸汽层

- 隔离层

- 隔热层

- 隔声层

- （     ）施工方便，但易结露、易起尘、导热系数大。

- 水磨石地面

- 水泥砂浆地面

- 木地面

- 水泥石屑地面

- 多层车库、仓库及书库等荷载较大的建筑，一般宜布置成（     ）楼板。

- 板式

- 梁板式

- 井式

- 无梁

- 为了减少木窗框料靠墙一面因受潮而变形，常在木框背后开（     ）。

- 回风槽

- 积水槽

- 裁口

- 背槽

- 对于要求光线稳定、可调节温湿度的厂房，如纺织厂，多采用（     ）的锯齿形天窗。

- 窗口朝东

- 窗口朝西

- 窗口朝南

- 窗口朝北

- 墙与构造柱必须有可靠的连接，常用做法是沿柱高每（     ）mm平行伸出两根Φ6钢筋砌入砌体水平灰缝中。

- 400

- 500

- 600

- 700

- 圈梁遇洞口中断，所设的附加圈梁与原圈梁的搭接长度L应满足（     ），其中H为附加圈梁与原圈梁间的垂直距离。

- L≥2h且L ≥ 1000mm

- L≤2h且L ≥ 1000mm

- L≥h且L ≥ 1000mm

- L≥h且L ≥ 1500mm

- 大厅式组合一般适用于（     ）建筑类型。

- A. 剧院、电影院、体育馆

- B. 医院、办公楼、中小学

- C. 火车站、浴室、百货商店

- D. 医院、展览馆、图书馆

- 四边支承的板，当长短跨比≥3时，为（     ）。

- 单向板

- 双向板

- 连续板

- 简支板

- 屋面的防水等级分为四级，其中一级要求下需要防水层合理的使用年限为（     ）年。

- 20

- 25

- 30

- 40

- 伸缩缝是为了预防（  ）对建筑物的不利影响而设置的。

- 荷载过大

- 地基不均匀沉降

- 地震

- 温度变化

- 平屋面的建筑高度为（        ）至其大屋面结构面层的高度。

- 建筑室内设计地面

- 建筑室外设计地面

- 基础顶面

- 基础底面

- 砌体墙作为承重墙，建筑在室内地面±0.000以下应用的砌筑砂浆为（       ）。

- 水泥砂浆

- 混合砂浆

- 石灰砂浆

- 粘土砂浆

- 卷材防水屋面会预先在（         ）预留分格缝。

- 分隔层

- 保护层

- 防水层

- 找平层

- （        ）的缺点有房间布置不灵活，开间小，不适用于大开间、大空间建筑。

- 横墙承重

- 纵墙承重

- 纵横墙承重

- 内框架承重

- 当建筑物为柱承重且柱距较大时宜采用（           ）。

- 独立基础

- 条形基础

- 井格式基础

- 筏形基础

- 楼梯栏杆扶手高度是由（             ）的垂直距离为900 mm。

- 楼梯踏步中点到扶手

- 楼梯踏步前缘到扶手

- 楼梯踏步任意点到扶手

- 楼梯踏步1/3处到扶手

- 屋面分仓缝处常用的密封材料为（            ）。

- 细石混凝土

- 水泥砂浆

- 油膏

- 防水砂浆

- 倒置式屋面的基本构造层次自上而下为（           ）。

- ①结构层   ②防水层   ③找平层   ④找坡层   ⑤保温层   ⑥保护层

- ②⑤⑥③④①

- ⑥②③⑤④①

- ⑥⑤②③④①

- ⑥②⑤③④①

- 刚性基础大放脚应满足（           ）。

- 二一间隔收

- 大于300mm高

- 最小配筋率

- 台阶宽高比允许值

- 楼梯段部位的净高不应小于（         ）mm。

- 2200

- 2100

- 2000

- 1950

- （         ）一般用在长宽比小于1.5的矩形房间，大厅比较多见。

- 单向板肋形楼盖

- 双向板肋形楼盖

- 井字楼盖

- 密肋楼盖

- 预制楼板排板过程中，当板横向尺寸与房间平面尺寸出现差额大于200mm时，应（    ）。

- 调节板缝

- 沿墙边出挑一皮砖

- 沿墙边出挑l/2皮砖

- 重新选择预制板规格

- 楼梯每个梯段的踏步不应超过（       ）级。

- 14

- 16

- 18

- 20

- 下列选项既属于结构支承系统，又属于外围护系统的是（  ）。

- 门窗

- 框架结构填充墙

- 屋顶

- 楼板层

- 楼梯的最适宜坡度为（          ）。

- 20°

- 25°

- 30°

- 35°

- 下列选项中对框架结构的描述正确的有（            ）。

- 常用于10~30层的住宅、旅馆。

- 墙间距不能太大，平面布置不灵活。

- 当建筑物竖向高度相差悬殊时，应设伸缩缝。

- 外墙开洞受限制，通风采光条件不佳。

- 在有组织排水设计中，每一根落水管的屋面最大汇水面积不宜超过（         ）m2。

- 180

- 200

- 220

- 240

- 下列哪种建筑的屋面应采用有组织排水方式？（        ）。

- 高度较低的简单建筑

- 积灰多的屋面

- 不上人屋面

- 降雨量较大地区的屋面

- 住宅入户门、防烟楼梯间门、寒冷地区公共建筑外门应分别采用何种开启方式?（      ）

- 平开门、平开门、转门

- 平开门、弹簧门、转门

- 推拉门、弹簧门、折叠门

- 平开门、转门、转门

- 下列风向频率玫瑰图中，（        ）城市的主导风向是东北-西南风。

二、不定项选择题（每题正确选项至少有一项，至多四项，多选、少选、错选均不得分，每小题2分，共40分）

- 砌体墙的砌筑原则为（             ）。

- 错缝搭接

- 避免通缝

- 横平竖直

- 砂浆饱满

- 下列选项属于常见钢筋混凝土高层建筑结构体系的有（             ）。

- 框架结构

- 砌体结构

- 框-剪结构

- 剪力墙结构

- 基础按所采用的的材料和受力特点可分为（          ）。

- 刚性基础

- 柔性基础

- 条形基础

- 独立基础

- 在建筑模数中，下列（          ）可以作为竖向扩大模数。

- 6M

- 9M

- 12M

- 15M

- 屋面排水方式中的内排水方式主要用于（          ）。

- 一般民用建筑

- 高层建筑

- 严寒地区的建筑

- 屋面宽度过大的建筑

- 下列关于卫生间楼板层的防水措施中，正确的有（          ）。

- 降低卫生间地面高度

- 设置门槛

- 做好墙身防水

- 地面施作一定坡度并设置地漏

- 下列关于变形缝的构造做法中，不正确的有（          ）。

- 当建筑物的长度或宽度超过一定限度时，需设置沉降缝

- 当建筑物需要设置伸缩缝时，需要从基础至屋面沿竖向全高断开

- 屋面刚性防水施工中设置的分仓缝属于伸缩缝（温度缝）

- 抗震缝的缝宽取值与区域内地基土的承载力有关

- 下列关于地下室防水的描述，错误的有（          ）。

- 为了提高防水性能，防水卷材宜直接铺设在防水混凝土顶板的上侧

- 卷材防水宜设在砼结构背水面

- 地下工程防水等级分为两级

- 地下室材料防水常采用卷材、涂料、砂浆

- 在一般民用住宅中，小开间横墙承重的优点有（          ）。

- 结构刚度较大

- 空间划分灵活

- 抗震性能较好

- 有利于组织室内通风

- 沿建筑物短轴方向布置的外墙称为（          ）。

- 横墙

- 纵墙

- 女儿墙

- 山墙

- 根据力的传递方式，建筑物楼层的形式可以分为（          ）。

- 板式楼盖

- 梁板式楼盖

- 现浇整体式楼盖

- 无梁楼盖

- 下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性？（             ）。

- 混合砂浆

- 石灰砂浆

- 水泥砂浆

- 粘土砂浆

- 墙是建筑物的（             ）构件。

- 保温

- 承重

- 围护

- 隔热

- 为加强压型钢板与现浇叠合层间的整体性能，常做的构造处理为（             ）。

- 压型钢板纵向波槽

- 压型钢板压痕（暗销）

- 焊接横向钢筋

- 端部设置栓钉

- 耐火等级由组成建筑物的构件的（             ）来确定。

- 燃烧性能和使用年限

- 地震烈度和使用年限

- 燃烧性能和耐火极限

- 地震烈度和耐火极限

- 构成建筑的基本要素有（             ）。

- 建筑构造

- 建筑功能

- 建筑技术

- 建筑形象

- 关于平屋顶卷材防水屋面的油毡铺贴，下列说法正确的有（             ）。

- 油毡平行于屋脊时，从屋脊到檐口方向铺设

- 油毡平行于屋脊时，从檐口到屋脊方向铺设

- 油毡铺设时，应顺常年主导风向铺设

- 油毡接头处，短边搭接应不小于70mm

- 根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为（             ）。

- 装配式

- 装配整体式

- 梁板式

- 现浇式

- 能作为安全疏散门的有（             ）。

- 折叠门

- 平开门

- 防火门

- 转门

- 楼梯主要由（             ）三部分组成。

- 梯段

- 平台

- 栏杆扶手

- 踏步